Příloha č. 2 ke smlově  č  S 209/20 – protokol o zkoušce přesnosti.

PROTOKOL O ZKOUŠCE PŘESNOSTI

OTOČNÉ VRTAČKY

| Typ: VO 50 | Výrobní číslo: 2910 |
| --- | --- |
| Kužel ve vřetenu: | Inventární číslo:11053 |

| Obr. | - Předmět měření | Úchylka [mm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dovolená | Naměřená |
| 1 | Základová deska*: Vodorovnost základové desky v podélném směru | 0,1/1000 mm |  |
| 2 | Vodorovnost základové desky v příčném směru | 0,1/1000 mm |  |
| 1 | Sloup*: Kolmost sloupu k základové desce v rovině podélné (sloup smí být skloněn pouze nad základovou desku) u strojů o délce radiálního ramena do 1400 mm (4´ 7″) u strojů o délce radiálního ramena nad 1400 mm (4´ 7″) | 0-0,2/1000 mm 0-0,3/1000 mm |  |
| 2 | – dtto – v rovině příčné | 0,1/1000 mm |  |
| 3 | Rameno*: Rovnoběžnost vedení na rameni se základovou deskou (rameno smí být na svém vnějším konci pouze skloněno k základové desce) - u strojů o délce radiálního ramena do 1400 mm (4´ 7″) - u strojů o délce radiálního ramena nad 1400 mm (4´ 7″) | 0-0,2/1000 mm 0-0,3/1000 mm |  |
| 4 | Rovinnost vedení vřeteníku na radiálním ramenu | 0,1/1000 mm |  |
| 5 | Vrtací vřeteno*: Obvodové házení kužele ve vřetenu, měřeno na konci trnu 300 mm (12″) | 0,03 |  |
| 6 | Kolmost vřetena k základové desce v rovině podélné (vřeteno smí být svým spodním koncem nakloněno pouze ke sloupu) | 0-0,2/1000 mm |  |
| 6 | – dtto – v rovině příčné | 0,1/1000 mm |  |
| 7 | Kolmost pohybu unášecího pouzdra k základové desce v rovině podélné (vřeteno smí být spodním koncem nakloněno pouze ke sloupu) | 0-0,1/300 mm |  |
| 8 | – dtto – v rovině příčné | 0,05/300 mm |  |
| souhl. s 6 | Kolmost vřetena ke skříňovému stojanu namontovanému na základní desce, v rovině proložené středem základní desky (sklon vřetena u spodního konce směrem ke sloupu) | 0-0,1/1000 mm |  |
| souhl. s 6 | – dtto – v rovině kolmé k uvedené rovině | 0,1/1000 mm |  |
| *) Při všech měřeních musí být rameno umístěno uprostřed sloupu a vřeteník uprostřed radiálního ramena |  |  |  |

Datum:__________						Vypracoval: __________