Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 48/21: Specifikace opravy vozového metače TMW 1000/800

Provedení opravy vozového metače TWM 1000/800 v  rozsahu :

Metací kola MZ520 - 4 ks Metací kola MZ520 - 4 ks

- provedení demontáže lopatek

- provedení demontáže obložení

- posouzení stavu skříně metacího kola, demontáž skříně včetně vyvaření poškozené skříně

- zabroušení svárů

- zpětná montáž skříně, obložení, lopatek (všechny vyměnit)

- seřízení paprsku metacích kol

Oprava stolu

- provedení výměny ochranné gumy kolem stolu

- vyvaření protryskaných částí

- provedení kontroly a  opravy spojky pro otáčení

- kontrola, případně výměna přívodního kabelu zavážecího vozíku

- oprava převodovky otáčení, včetně výměny šnekového kola

- výměna poškozených článku řetězu na vtahování stolu ( řetěz dodá Objednatel )

Oprava kolejnic

- oprava kolejnic

- navaření vytryskané části

- zabroušení svárů do roviny

Kabina

- demontáž vyložení stropu kabiny

- provedení revize stropu a oprava nosných profilů

- zpětná montáž vyložení stropu

- kontrola a výměna gum u panelů, pod rošty, na stěnách a žaluziích

- provedení opravy nosných částí roštů kolem kolejnic

- kontrola a oprava zavěšení obložení naproti metacím kolům

Korečkový dopravník

- provedení kontroly pásu

- provedení kontroly všech korečků

- kontrola převodovek na pohon korečka

Filtrační zařízení FTK 250

- provedení kontroly filtračního zařízení (2x FTK 250)

- výměna filtračních vložek (2x FTK 250 – celkem 20 ks) materiál dodá Objednatel

- zhotovení těsnění pod víka FTK 250 (celkem 20ks)

Šnekový dopravník

- kontrola a provedení opravy šesti šnekových dopravníků

Třasadlo

- provedení výměny ložisek a těsnících kroužků a hřídelí  třasadel, výroba a výměna nové hřídele u třasadla

- kontrola celého třasadla ( gumy, plechy, rošty, pružiny, uložení )

- měření a výměna ložisek hlučných elektromotorů včetně ventilátorů

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad