Příloha č. 1 – Technická specifikace – 2K směšovacího zařízení

- 2K směšovací zařízení, nízkotlaké, se záznamem provozních dat (čas provozu, spotřeba barvy, obsluha, chybová hlášení apod.) včetně nutného software, popř. hardware (USB klíč, spárované USB flash). Přenos dat na jiné zařízení pomocí USB flash disku.                                                                                                                                                         Dodaná sestava umožní směšování 1 barvy a 1 tužidla s tím, že zařízení je konstrukčně uzpůsobené tak, aby bylo v budoucnu možné zvýšit počet využívaných barev k jedinému tužidlu za použití rozšiřující sady výrobce.

Zařízení bude umístěno vně, v těsné blízkosti lakovacího boxu, na svém stojanu, který je součástí zařízení.

Zařízení musí být vybaveno zvukovou, případně světelnou signalizací provozního stavu. Pokud nebude záznam obsahovat množství spotřebovaného tužidla ke konkrétnímu lakovacímu cyklu, musí být zařízení vybaveno průtokovým snímačem tužidla.

- Proplachové zařízení (Flush-box), včetně funkčního propojení na dodané 2K zařízení a svodu pro odpadní ředidlo, odkapová vana s roštem pro umístění sběrné nádoby, montáž na stěnu lakovacího boxu (pokud není v nabídce samostatný stojan)

- Podávací pneumatické membránové čerpadlo barvy, včetně montáže na stávající konstrukci v míchárně barev. Tlakový poměr 3:1.

Technické parametry zařízení:

Rozsah směšovacího poměru:	min. 0,1:1 – 20:1

Přesnost směšování:			max: +/-2%

- .