Příloha č. 1 ke smlouvě č. S 74/23: Specifikace opravy tryskače GIETART 1500.400

Provedení opravy tryskače Gietart 1500.410 v rozsahu:

-		provedení opravy vnitřního obložení včetně vyvaření elektrodou ESAB OK 67.45 nebo adekvátní náhradou Welco 1701, 1707, 1960

-	provedení kontroly válečkové dráhy včetně hydraulického systému (revize stolu a převodovky,  oprava a vyvaření poškozených válců dráhy, výměna poškozených řetězových kol )

-	provedení opravy nosné konstrukce v kabině

-	kontrola a úprava otvorů v nosné konstrukci kabiny pro nasazování metací jednotky C 350

-	provedení výměny gum v kabině (materiál dodá objednatel)

- 	provedení revize metacích kol, výměna lopatek, unašečů, ložisek metací jednotky, dodávka nových otěruvzdorných plechů, zatěsnění proti úniku abraziva

-        provedení výměny všech hadic na abrazivo

-        provedení kontroly a výměny filtrů ve ventilátoru a výměny filtračních patron

-        měření a výměna ložisek motorů metacích jednotek a ventilátorů

-        kontrola šneků dopravníků včetně výměny ložisek

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad