Příloha č.1  -smlouvy S40/25

Rozsah opravy komorového tryskače Berger R2d, v.č.87336:

Demontáž starého pásu.

Montáž pásu z nově dodaných dílů viz. níže a demontáž a výměna ložisek vrchní hřídele vedení pásu.

Rozpis komponentů :

Provedení výměny následujících součástí transportních řetězů:

- řetězový článek	64 ks
- váleček řetězu	64 ks
- čep řetězu	            64 ks
- pouzdro řetězu	64 ks

Provedení kompletní výměny všech 32 ocelových lamel (pásnice z kvalitní, vůči otěru vysoce odolné oceli - materiál DIN St60-2/St52-3 s otvory pro průchod abraziva Ø 7 mm ve 3 řadách po celé délce pásnice. Z důvodu lepšího vedení v příčném směru budou pásnice vybaveny bočními výztuhami z oceli DIN St37-2a  pro zpevnění celé konstrukce pásnice a zabránění jejího kroucení na spodu podélnou vzpěrou z materiálu St37-2. Každá z lamel bude připevněna k článkům vždy 4 šrouby s pružnými podložkami a maticemi po obou stranách. Tyto šroubové spoje budou chráněny proti nežádoucím účinkům abraziva krycími manganovými plechy.

Ocelová lamela z oceli DIN St60-2/St52-3. Vyztužení ocelí DIN  St37-2   -    32 ks

Šrouby  M16 x 55, matice M 16, podložky A16, každý v počtu                  -   256 ks

Napínací kolík, ochranné destičky, každý v počtu                                      -     64 ks

Provedení výměny dalších komponentů bezprostředně související s transportními řetězy

- řetězové kolo	2 ks

- otočné rolny	            4 ks

- Provedení výměny ochranných krycích desek po obou stranách a středové bočnice 
Ø 900 mm

- provedení kontrolních zkoušek a předání stroje v plně provozuschopném stavu bez závad