Příloha č.1 Smlouvy – Technická specifikace zboží

Zařízení pro snímání čárových kódů

Požadavky na zařízení

Základní HW parametry

- Mobilní terminál s fyzickou klávesnicí, verze s neodnímatelnou rukojetí, tělo terminálu z jednoho kusu

- Klávesnice: numerická + funkční klávesy F1–F10

- Displej: min. 4", rozlišení 800×480, svítivost 600 NITS, automatická regulace jasu

- Dotekový panel: kapacitní, ovládání v rukavicích, tvrzené sklo „Gorilla Glass“

- Napájení: vyměnitelná baterie (výdrž min. 8h), podpora „Hot-Swap“

- Procesor: Octa-Core 2,4 GHz

- Paměť: 6 GB RAM / 128 GB Flash

Snímač kódů

- Podpora 1D i 2D kódů (2D imager)

- Čtení kódu s rozlišením 40 mil na vzdálenost 10 m+, zaměřovač se zeleným laserem

- Čtecí okno z tvrzeného skla „Gorilla Glass“

Další parametry

- Fotoaparát: zadní, min. 13 MP

- Komunikace:

  - 20 ks WLAN / WiFi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

  - 5 ks WLAN (viz model výše) + WWAN / 5G (Private Networking, NanoSIM + eSIM)

- USB-C konektor na těle terminálu

Provozní podmínky

- Teplota: -20 °C až +50 °C

- Krytí: IP65+

- Odolnost: opakované pády z výšky min. 1 m

Software

- OS Android 14+, certifikace „Android Enterprise Recommended“

- Upgradovatelnost až na verzi A18

- Pravidelné vydávání bezpečnostních aktualizací operačního systému

- Podpora Launcher aplikace

- Konfigurační utilita pro Windows (export/import konfigurace)

- Terminálová emulace s celoživotní licencí

Služby

- Konfigurace terminálů dle požadavků zákazníka + fyzické zprovoznění

- Servisní podpora garantovaná do roku 2032

Poznámky

- Všechny terminály od jednoho výrobce a jedné modelové řady (kompatibilita příslušenství)

Příslušenství

- 1× nabíječka pro 5 terminálů

- 21× nabíječka pro 1 terminál + 1 baterii (USB komunikace)

- 25× ochranný pryžový obal

- 5× náhradní baterie