| Příloha č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výtisk č. |  |
| Počet listů: |  | 3 + výkres |

Specifikace kvalitativních požadavků kontejneru

KONTEJNER MOP-PVTM ZATEPLENÝ

- Kontejner svým konstrukčním řešením vychází ze schváleného kontejneru ISO 1C dle ČSN ISO 1496-1.

- Kontejner ISO 1C se požaduje vyrobit v provedení TIR, umožňující pečetění dveří a schrán při přepravě.

- Kontejner ISO 1C se požaduje zateplit sendvičovými panely tl. 40 mm z polyuretanové pěny ELASTOPOR, potahový materiál izolačních panelů povrchově upravený Al plech o tloušťce 0,8 mm; kontejner osadit v přední stěně uzamykatelnými dvoukřídlými plechovými dveřmi opatřenými 4 zavíracími uzamykatelnými tyčemi v úpravě TIR a pryžovým těsněním - dveře musí umožnit fixaci v otevřené poloze 90o a v maximálně možné poloze otevření – cca 270o.

- Po obvodu kontejneru opatřit střechu protiskluzovou úpravou o šířce cca 200 mm.                   Podlahu se požaduje zhotovit z izotermických podlahových panelů tloušťky 50 mm, složené z polyuretanové pěny a vodovzdorné překližky tloušťky 18 mm. V technologické části zhotovit podlahu z ocelového plechu tl. 3 mm. Vnitřní rohové podlahové lišty zapustit do podlahy a podlahu se požaduje překrýt krytinou ALTRO VM 20421 MIDNIGHT s protiskluzovou  úpravou, odstín tmavý (podlaha musí být rovná). Do podlahy podélně zapustit dvě upevňovací lišty SORTIMO, ZSC 12, o. č. 80 714 350 - viz. výkres.

- V zadní zateplené stěně (tloušťka zateplovacího panelu 40 mm) umístit v ose kontejneru vstupní jednokřídlé dveře bez okna (dveřní otvor šířky minimálně 900 mm a maximální možné výšky – min. 1 980 mm), které požadujeme vybavit okapovými lištami. Dveře musí umožnit fixaci v otevřené poloze 90o  a 120°.

- Ve vzdálenosti 480 mm od vrat (přední stěny) se požaduje zhotovit přepážka (viz. výkres) ze sendvičového panelu tl. 40mm. Tato přepážka rozděluje kontejner na technologický nezateplený a pracovní zateplený hermeticky uzavřený vnitřní prostor. Na přepážku směrem do technologického prostoru použít Al plech o tloušťce 3 mm. Světlá vnitřní výška zatepleného pracovního prostoru musí dosáhnout minimálně 2100 mm.

- V předním levém rohu kontejneru se požaduje zhotovit schránu AKB a schránu vstupních zdrojů o rozměrech - viz. výkres. Schrána bude rozdělena na horní část - schrána vstupních zdrojů (světlá čistá výška 425 mm) a dolní část - schrána AKB (světlá výška 310 mm). Otvor olemovat jäklovým profilem. Dno vstupní schrány bude tvořeno plechem s vyvrtanými otvory 2xø20,5 mm (viz. výkres). Schrána vstupních zdrojů z vnitřního prostoru kontejneru bude opatřena vstupním odnímatelným víkem, o minimálním rozměru otvoru 450x350 mm. Schrána vstupních zdrojů se požaduje vybavit uzamykatelnými výklopnými plechovými dveřmi (směrem nahoru) s těsněním a panty v horní části (schrána musí být vodotěsná v horní části a bočních stěnách) se spodním pryžovým dílem, který umožní průchod kabelů při zavření dveří, a musí být zajistitelná pevnou vzpěrou maximální možné poloze otevření min.150° a okapovou lištou. V prostoru vstupní schrány umístit rámeček s vnitřním otvorem 510x390 mm  ve vzdálenosti 270 mm od boční vnější stěny kontejneru. Schrána AKB je vybavena uzamykatelnými výklopnými plechovými dveřmi (směrem dolů) se dvěma zámky (jeden uzamykatelný na klíč). Dveře schrány mají otvory pro odvětrání a po stranách ocelová lanka, která je drží v otevřené (vodorovné) poloze. Dno schrány a horní stěna otevřených dveří leží v jedné rovině. Strop schrány AKB je opatřen elektroizolační deskou o tloušťce min. 2 mm s vyvrtanými otvory 2xø45 mm (viz. výkres), které musí být souosé s otvory ø20,5 mm ve dně schrány vstupní. Nad vstupní schránou a schránou AKB musí po strop zůstat výška min. 1220 mm (výška rozvaděče je 1200 mm, vůle min. 20 mm).

- V zadní stěně kontejneru v levé části po směru jízdy se požaduje zhotovit otvor pro datovou schránu o rozměrech - viz. výkres. Otvor vybavit okapovou lištou.

- Oba  boky  vně  kontejneru  a střechu se  požaduje   opatřit   sklopnými  třmeny  pro  oka 36/40 TRANS-TECHNIK, obj. č. 0521 020.025, které jsou určeny pro uchycení plachty propojovacího modulu. Umístění sklopných třmenů přizpůsobit trapézu - první prohlubeň od kontejnerových rohových kostek - viz. výkres.

- Všechny vnější schrány se požaduje vybavit:

- zámky s krytkou pro použití jednoho univerzálního klíče;

- madly;

- očky na plombování;

- okapovými lištami a plachetkami.

- V sendvičových panelech z vnitřní strany se požadují zhotovit výztuhy z duralového plechu tloušťky 3 mm - viz. výkres.

- Jakost povrchové ochrany musí odpovídat požadavkům ČOS 80 1001. Nátěrový systém podle ČSN ISO 9223 pro stupeň korozní agresivity atmosféry:

-  C3 u vnitřního emailu (včetně vnitřní strany vstupních dveří), barevný odstín 1000 (bílý);

-  C4 u vrchního emailu (oplášťování kontejneru ISO 1C včetně vnitřku předního nehermetizovaného technologického prostoru), barevný odstín 5454 (khaki);

- C5 pro spodní části vystavené ostřiku z vozovky (nátěrový systém proti abrazivnímu
prostředí), barevný odstín 1999 (černý).

- Požaduje se přetmelit a přebrousit pokud možno všechny zapuštěné nýty před stříkáním (zejména na krycích lištách uvnitř a vně kontejneru, kolem zámků,...).

- Označit bezpečnostním šrafováním (žlutočerné šikmé pruhy) vstupní dveře do kontejneru - horní a spodní rámy dveří. Ve spodní částí preferujeme šrafování nastříkat (spodní část je mechanicky namáhaná), horní část je možno provést odolnou samolepící fólií.

- Schrány musí být odolné proti zatékání stékající vody po stěně kontejneru (tvarově upravené schrány např. pomocí lemu na boční a spodní stěně).

- Požaduje se stohovatelnost 1+8.

- Kontejner musí být schválen některou z mezinárodně uznávaných a v International Maritime Organization registrovaných organizací. Každý schválený kontejner musí být opatřen štítkem CSC.

- Požaduje se značení pro lodní dopravu.

- Požaduje se provedení certifikace kontejneru autorizovanou osobou. K tomu předá kupující prodávajícímu v termínu do 15 pracovních dnů před termínem plnění kompletní údaje pro značení kontejneru, tj. číslo kontejneru (vč. kódu vlastníka) a hmotnosti kontejneru - MAX. GROSS a TARA (včetně pevné zástavby).

## Výbava dodaná s kontejnerem ISO 1C - volně ložená

- klíče ve dvou sadách;

- zemnicí kolíky s držáky - 3 ks;

- ženijní nářadí (lopata, krumpáč, sekyra) s držáky;

- uzamykatelná palivová nádrž 35 l pro naftové topení se dvěma vývody na sání;

- dokumentace.

1) Rozměry otvorů jsou uváděny v pořadí šířka × výška

Součástí této přílohy je výkres:

Kontejner MOP-PVTM - zateplený      1-440-96-01-00-000 - 2 listy