Pracovní postupy

1 120 401 25 12

Obrábět na dvě upnutí dle NC programu dle KD: upnout / vystředit / sondovat (obrábění na dvě upnutí)

- 	TP zpracován pro výrobu vzorku bez přípravku

1. krok:

- 	upnout ve svislé poloze, plochu opřít na 3 body -A1,2,3, položit na levou základnu dle KD, boční doraz do vybrání R20. Díl srovnat a osondovat. Obrábění rozložit tak, aby byly zachovány přídavky na obrábění.

- 	frézovat nejprve hranu s vybráním 5 mm (rozměr 340,5), rovnoběžnost samostatných ploch do 0,2 mm, Rz 16 dodržet.

- 	otočit o 180° a frézovat hranu na rozměr 345,5+/-0,5 mm

- 	vrtat a rezat závit 4xM16 do min. hloubky 35 mm, zachovat přídavek na obrobení cca. 3 mm na kótě 135 mm k prvnímu otvoru vlevo, rozteče dle KD.

- 	odepnout, ofoukat

2. krok:

-	upnout ve svislé poloze otočeno o 90° vůči poloze 1, položit na obrobenou základnu body B1,2, opěrné body A1,2,3 a centrovat za 1. otvor M16 zleva, opěrné body A1,2,3, boční doraz do vybrání R20. Díl srovnat, osondovat a rozložit obrábění.

-	frézovat nejprve hranu s bodem C k rozměru 468 mm a otočit o 90°

-	vrtat/rezat 2x M8, rozteče dle KD

-	vrtat/rezat 4x M12, rozteče dle KD

-	otočit o 90° seřídit pro frézování rozměru 487,4+/-1mm a úhel 92°+/-0,5° a obrobit.

-	odepnout, ofoukat, ojehlit, zkontrolovat zhotovené rozměry dle KD.

1 120 401 25 14

Začistit dorazovou plochu délky a frézovat na délku 1190mm, ručním frézováním (přídavek na délce cca 3mm)

- očistit upínací plochy, ustavit upnout 1 ks dílce do svěráku na doraz,

- 1x vrtat a řezat závit M6 průchozí

- 1x vrtat a řezat závit M8 průchozí

- 4x vrtat a řezat závity M8 průchozí

- 3x vrtat a řezat závity M12 průchozí

- 1x vrtat a řezat závit M12  průchozí (změna index "06")

- 4x zhotovit otvor D 9 ±0,2

- 3x zhotovit drážku/otvor D 10±0,2 x 16 ± 0,2 rozteče 65 ± 0,2

- dílce odepnout, vyfoukat stlačeným vzduchem

- hrany otvoru ojehlit

- kontrola rozměrů a funkčnosti zhotovených otvoru a závitu

- odložit na paletu

1 120 401 56 01

Dle NC programu obrábět:

- dílec založit do figury I., ustavit na dorazy a upnout v místech měřících bodu dle KD

- frézovat hranu po celé délce dílu k rozměru 468 mm

- frézovat hranu k rozměru 171.5 mm

- frézovat hranu k rozměru 345.5 mm

- zhotovit  4x M16x2 s hloubkou závitu min 35mm

- přepnutí kusu do figury II. ustavit na dorazy a upnout v místech měřících bodu dle KD

- frézovat hranu pod uhlem 92° ±0.5° k rozměru 141 a 310mm

- hrany po obrábění ojehlit

Dodržet rovinnost, rovnoběžnost a kolmost dle KD.

Dorazy volit v místech měřících bodu dle KD.

1 501 446 53 06

Díl vložit, ustavit stul frézky rubovou stranou nahoru, upnout

Obrobit dle platné dokumentace

Dílec odepnout, vyfoukat stlačeným vzduchem

Obráběné hrany srazit uhlovou bruskou 0,5x45°.

Kontrola opracovaných rozměrů dle KD.

-	upnout na dorazy a upínky.

-	frézovat na delší zubaté straně dvě dosedací plochy na koncích dílu (neobrobeno strojem SSB)

-	frézovat oploštění  395±0,5 x 76±0,5 na rozměr 27-1mm.

-	3x vrtat M12 průchozí

-	ojehlit

-	závity chránit šroubem M12 oboustranně

5 181 440 63 12

Upnout 6ks do přípravku c. 14153:

- zhotovit 2x D 68 /5

- zhotovit 2x D 65 /2,65 +0,2/-0,05

- zhotovit 2x D 60,12 +0,05 /50,5 +/-0,2

- odepnout

Dodržet souosost 0.5mm , rovnoběžnost 0.1mm.

V mezičase obrábění:

-	ojehlit, očistit, obráběné průměry konzervovat olejem

-	díly odkládat do gitterboxu

5 181 440 63 17

Upnout 6ks do přípravku c. 14153:

- zhotovit 2x D 68 /5

- zhotovit 2x D 65 /2,65 +0,2/-0,05

- zhotovit 2x D 60,12 +0,05 /50,5 +/-0,2

- odepnout

Dodržet souosost 0.5mm , rovnoběžnost 0.1mm.

V mezičase obrábění:

-	ojehlit, očistit, obráběné průměry konzervovat olejem

-	díly odkládat do gitterboxu

5 305 440 63 10

Upnout 6ks do přípravku c. 14153:

- zhotovit 2x D 60,12 +0,05 /50,5 +/-0,2

- zhotovit 2x D 65 /5

- zhotovit 2x D 68 /2,65 +0,2/-0,05

- odepnout

Dodržet souosost 0.5mm , rovnoběžnost 0.1mm.

V mezičase obrábění:

-	ojehlit, očistit, obráběné průměry konzervovat olejem

-	díly odkládat do gitterboxu

5 305 440 63 13

Upnout 6ks do přípravku c. 14153:

- zhotovit 2x D 68 /2,65 +0,2/-0,05mm

- zhotovit 2x D 65 /5mm

- zhotovit 2x D 60,12 +0,05 /50,5 ± 0,2mm

- odepnout

Dodržet souosost 0.5mm , rovnoběžnost 0.1mm.

V mezičase obrábění:

-	ojehlit, očistit, obráběné průměry konzervovat olejem

-	díly odkládat do gitterboxu

224554

Upnout díl

-	obrábět dle NC programu

-	frézovat na rozměr 25mm z jedné strany

-	4xM12 a přepálený otvor 99,5±1mm

-	ojehlit

-	kontrola závitu M12 a otvoru 99,5mm,kontrola drsnosti Ra6,3

528066

- upínání provádět postupně ve svěráku

- postupně s přepínáním obrobit dle KD

- kontrolovat rozměry po obrábění, 2x oploštění A30  (M12 + M10x1 zarovnat celo - zrcadlit).

- kontrola A 70+0,05; drsnost do †3,2!!!

- ojehlit všechny hrany po obrábění ( na obvode D70).

!!! POZOR ZMĚNA E: 2x ZÁVIT M10x1,5 !!!

528068

- upínání provádět postupně ve svěráku

- postupně s přepínáním obrobit dle KD

- kontrolovat rozměry po obrábění, 2x oploštění A30  (M12 + M10x1 zarovnat celo - zrcadlit).

- kontrola A 70+0,05; drsnost do †3,2!!!

- ojehlit všechny hrany po obrábění ( na obvode D70).

!!! POZOR ZMĚNA E: 2x ZÁVIT M10x1,5!!!

2241895

- frézovat díly na rozměr dle KD

- rozměr 664/76/45°

- frézovat pouze přídavky po pálení dle výkresu 2241888 !!!

- vrtání otvoru se provádí až při obrábění celku

- ojehlit hrany

- kontrolovat rozměry dle KD

2241927

- frézovat díl na rozměr R331, sražení 45° 74mm (73mm) dle KD

- ojehlit hrany

- kontrolovat rozměry dle KD

1000052737

- frézovat, vrtat výkresové dokumentace.

- zkontrolovat zhotovené rozměry - A40.2 +0,2 mm, 280+0,4 mm

- otvorem a drážkou musí projít trn kontrolní A40f7

- ojehlit.

2000078399

- frézovat, vrtat dle výkresové dokumentace

- zkontrolovat zhotovené rozměry -  A 40.2 +0,2 mm, 280+0,4 mm

- otvorem a drážkou musí projít trn kontrolní A40f7

- ojehlit.

2080100547

- vrtat díry a rezat závity 4x- M6 a 2x- M8.

- ojehlit

2080100551

- vrtat díry A 19 - 3x dle KD.

- ojehlit

RG0587441

Vrtání podsestavy z operace 5

-	upnout do prípravku

-	vrtat A30+0.2/+0.3 pruchozí

-	do poz. 3 vrtat závit M10

-	ojehlit

-	dodržet rovnobežnost k A

RG0587451

-	upnout do přípravku

-	vrtat A30+0.2/+0.3 průchozí

-	do pozice 3 vrtat závit M10

-	ojehlit

-	dodržet rovnoběžnost k A

RG1587441

Vrtání podsestavy z operace 5

-	upnout do přípravku

-	vrtat A30+0.2/+0.3 průchozí

-	do pozice 3 vrtat závit M10

-	ojehlit

-	dodržet rovnoběžnost k A